# Zastosowania EGMS w monitoringu infrastruktury: pilotaże i wdrożenia komercyjne

Zestawienie przygotowano na podstawie przypadków opublikowanych przez Copernicus Land Monitoring Service oraz wyników wyszukiwania (stan na 2026-10-17). Kolumna „Weryfikacja” wskazuje, czy opis oparto na pełnej stronie źródłowej, czy wyłącznie na streszczeniu z wyszukiwarki.

## Pilotaże

| Organizacja | Obiekt / kraj | Opis | Źródło | Weryfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Bahn (DB InfraGO) z GAF | kolej, Niemcy (na południe od Monachium) | Sprawdzono, czy EGMS w pasie 30 m wzdłuż toru razem z wilgotnością gleby może służyć jako warstwa wczesnego ostrzegania o ruchach podtorza; jest to dowód koncepcji wymagający walidacji. | land.copernicus.eu | pełna strona |
| HoSMoS (AIT) | wały przeciwpowodziowe nad Dunajem, Austria | Przemieszczenia wałów z EGMS wykorzystano do wskazania odcinków wymagających kontroli w terenie (dowód koncepcji). | land.copernicus.eu | pełna strona |
| Rymdstyrelsen z Trafikverket | kolej i drogi, Szwecja | W projekcie łączy się EGMS z danymi LiDAR, aby przypisać punkty InSAR do konkretnych obiektów; ograniczeniem jest błąd położenia punktów rzędu 10 m. | rymdstyrelsen.se | streszczenie z wyszukiwarki |

## Wdrożenia komercyjne

| Organizacja | Obiekt / kraj | Opis | Źródło | Weryfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensar | budynki i infrastruktura, Holandia | Na podstawie EGMS przygotowano mapę ryzyka osiadania zabudowy, z której korzysta ponad 100 instytucji. | land.copernicus.eu | pełna strona |
| Detektia (eyeRADAR) | tunel w Genui, budynki w San Sebastián; Włochy, Hiszpania | W platformie wczesnego ostrzegania dane EGMS są używane do oceny ryzyka infrastruktury miejskiej. | land.copernicus.eu | pełna strona |
| SIAGUA | zapory, Hiszpania | Opisano wykorzystanie EGMS do kontroli odkształceń zapór; źródłem jest prasa branżowa, nie publikacja naukowa. | waterpowermagazine.com | streszczenie z wyszukiwarki |

## Wniosek

We wszystkich przypadkach EGMS służy do wskazania miejsc wymagających sprawdzenia, a nie do zastąpienia pomiaru na obiekcie. Powtarzające się ograniczenia to mała liczba punktów na odcinkach porośniętych roślinnością, błąd położenia punktów oraz aktualizacja danych raz w roku. W Polsce nie znaleziono publicznie opisanego pilotażu EGMS u zarządcy kolei ani dróg.